TacQuest

Meshtastics

LoRa -> spreading factor de 7 à 12 -> jouer sur l’étalement de la fréquence pour gagner en portée et en clarté. Perte de temps en contrepartie. On peut augmenter le débit en augmentant la puissance, mais on perd en autonomie. Taux de codage définit le ratio

Débit faible : sl7 qq kbits (dizaines) et sl12

Tps de transmission : 7 -> 10ms (500m), 12 -> 1s (1km) à hauteur d’homme

Niveau de bruit EM à prendre en compte

Choix entre wifi, bluetooth ou LoRa -> l’algo choisit le meilleur

-> En complémént de la radio.

Possibilité d’envoyer des audios de moins de 10 s, mais messagerie privilégiée

Rooms

TacQuest

BT

But : utiliser TacQuest sur un reseau meshtastics

pos ++, msg

Module

BLE

Module TacQuest

(format meshtastic)

format ? (+crdt)

TacQuest

BT

Besoins : redéfinir le stockage de données locale (pas de serveur possible), se connecter en bluetooth au noeud radio, implémenter un petit module pour formater les messages entre les clients et garder une cohérence

CRDT : Un CRDT (Conflict-Free Replicated Data Type) est une structure de données utilisée dans les systèmes distribués pour permettre des mises à jour concurrentes et indépendantes sur plusieurs réplicas, garantissant une convergence automatique vers un état cohérent sans nécessiter de protocoles de synchronisation complexes